工业图像智能检测智能体需求说明书

【一期建设】表示本期明确要求实现并进入验收范围的功能。

【扩展预留】表示本期只在架构、数据结构或接口层面预留，不作为当前交付功能。

【待确认】表示需要项目负责人、业务部门或专业工具开发单位进一步确认后固化。

文档目的

本说明书用于明确工业图像智能检测智能体的建设目标、系统边界、业务模式、功能需求、集成要求、运行环境及一期建设范围，为后续总体技术架构设计、界面设计、软件开发、专业工具接入、联调测试和项目验收提供统一需求基线。

本项目不是对六个专业算法工具进行简单聚合，而是建设一个面向工业图像检测场景的统一智能体平台：上层负责自然语言理解、任务组织、专业工具编排、结果综合分析、知识增强和报告生成；下层专业模型与工具负责具体图像检测、识别、测量和专业判定。

建设背景与建设目标

建设背景

当前工业图像检测能力由不同单位分别建设，专业工具在算法框架、Python版本、依赖库、输入输出方式、运行环境和交互方式等方面存在差异。若直接以独立软件方式长期运行，将形成工具入口分散、任务数据不统一、检测结果难汇总、接口难复用、环境难维护和后续升级成本高等问题。

因此需要在保持专业算法独立演进的前提下，通过统一的工具接入规范、标准API/MCP服务层和综合智能体，对专业能力进行解耦管理和统一调用，并形成检测任务、结果、知识和报告的闭环。

建设目标

形成统一智能入口，使用户可通过自然语言描述检测任务、查询任务状态、获取检测结论和调用专业知识。

统一管理六类专业检测能力，实现单工具专业检测与多工具综合智能检测两种业务模式。

建立统一检测任务模型，贯通任务编号、零件批次、图像、检测过程、缺陷结果、复核记录、统计分析和报告。

形成标准化工具接入与运行管理机制，实现工具注册、版本、接口、运行环境、服务实例和状态可管理。

提供检测结果综合研判、可解释摘要、统计分析、历史对比和模板化报告生成能力。

建设知识增强能力，将检测规范、缺陷标准、工艺知识、历史案例和工具说明等用于问答与结果解释。

为后续数据集治理、模型训练、模型评估、自动发布、升级回滚和完整MLOps链路预留扩展接口。

系统定位与核心对象

系统定位

系统定位为“统一入口 + 智能编排 + 专业检测能力 + 任务/结果管理 + 知识增强”的工业图像智能检测平台。综合智能体不替代专业检测算法，不在上层重复实现算法能力，而是承担任务理解、能力选择、调用编排、数据组织、综合分析和交互解释。

用户角色

| 角色 | 主要职责/使用方式 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 创建任务、导入或采集图像、执行检测、查看结果、复核修正、生成报告。 |
| 专业人员/分析人员 | 进入专业工作台设置专业参数、开展批量检测、复核缺陷、进行统计与专业分析。 |
| 项目/质量管理人员 | 查看任务进展、综合结果、统计数据和报告，开展跨批次/跨任务分析。 |
| 系统管理员 | 管理用户、权限、字典、系统参数、日志和基础配置。 |
| 能力管理员 | 管理专业Tool、Skill、任务模板、运行环境、发布包和部署实例。 |

核心业务对象

| 对象 | 说明 |
| --- | --- |
| 检测任务 Task | 一次完整检测活动的管理单元，包含任务编号、任务类型、批次、对象、执行状态和关联结果。 |
| 零件/批次 Part/Batch | 任务对应的零件、批次、型号等业务元数据。 |
| 图像 Image | 任务中的原始图像、预处理图像和标注/结果图。 |
| 检测执行 Run | 一次工具调用或一次检测执行记录，包含工具版本、参数、耗时、状态和日志索引。 |
| 缺陷/测量结果 Result | 专业工具输出的缺陷、分类、分割、关键点、测量值、置信度等结构化数据。 |
| 复核记录 Review | 人工对自动检测结果进行确认、修正、驳回或补充的记录。 |
| 报告 Report | 按任务或批次生成的检测总结、综合分析及专业报告。 |
| 专业工具 Tool | 可由智能体调用的工业图像检测服务/软件能力。 |
| 通用Skill | 独立于专业检测Tool的可复用智能能力，如文件解析、报告生成、统计分析、知识检索等。 |
| 知识条目 Knowledge | 规范、标准、手册、案例、说明等可被检索引用的知识资产。 |

需求范围与边界

为避免产品蓝图与一期合同交付范围混淆，本说明书将需求划分为“一期建设、扩展预留、待确认”三类。原则上，只有标记为【一期建设】的条目进入本期完整实现和验收范围。

| 能力域 | 一期建设 | 扩展预留 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然语言智能交互 | 是 |  | 统一任务入口、查询与解释。 |
| 检测任务管理 | 是 |  | 统一任务/批次/图像/结果/报告管理。 |
| 综合智能检测 | 是 |  | 按任务自动选择一个或多个专业工具。 |
| 六类专业检测 | 是 |  | 支持单专业工作台和专业化操作。 |
| 专业Tool管理 | 是 |  | 注册、版本、接口、状态、能力描述。 |
| Skill管理 | 是 |  | 注册、版本、输入输出、依赖、测试、启停。 |
| 知识增强 | 是 |  | 规范/案例/手册等检索与引用。 |
| 综合研判与报告 | 是 |  | 多工具结果汇总、统计、解释和报告。 |
| 数据集登记 | 是 |  | 元数据登记、来源/存储位置引用。 |
| 标注工具统一调用 | 是 |  | 平台提供统一入口，不重建专业标注软件。 |
| 运行环境基线管理 | 是 |  | 维护服务器/客户端环境基线及工具兼容关系。 |
| 部署实例管理 | 是 |  | 管理服务地址、版本、状态和健康信息。 |
| 模型训练 |  | 是 | 本期不建设训练平台，只预留接口和对象模型。 |
| 模型自动评估 |  | 是 | 后续扩展。 |
| 模型自动发布 |  | 是 | 后续扩展。 |
| 软件自动部署/升级/回滚 |  | 是 | 一期先实现版本和发布包管理，自动化流程后续扩展。 |
| 完整MLOps |  | 是 | 不作为一期范围。 |

总体业务模式

综合智能检测模式

【一期建设】用户以检测目标或任务描述为入口，智能体识别任务意图，根据任务模板、对象类型和专业能力描述，自动选择一个或多个专业工具，完成调用编排、结果汇总、综合分析和报告生成。

典型流程：用户描述任务 → 创建/选择任务 → 识别检测意图与对象 → 选择专业工具 → 准备输入数据 → 调用工具 → 汇总结构化结果 → 综合研判/知识解释 → 人工复核（如需要） → 生成报告 → 任务归档。

专业检测模式

【一期建设】用户明确选择某一种专业检测能力后，系统进入对应专业工作台。该模式只调用一种专业工具，但需要比综合检测模式提供更专业的参数、批量操作、结果展示、复核修正和专业统计能力。

专业工作台采用“统一框架 + 专业个性化能力”设计。统一框架包括任务信息、数据区、参数区、执行控制、图像/结果展示、结果表格、复核、统计和报告；各专业工具可按自身业务特点扩展专用参数和专业结果视图。

总体功能架构

| 层级 | 主要模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 首页、自然语言交互、综合检测入口、专业检测入口 | 提供统一入口、任务创建、问答、状态与结果呈现。 |
| 业务层 | 任务中心、综合分析、报告中心、知识增强 | 管理检测全流程及跨工具结果。 |
| 能力编排层 | 意图识别、工具选择、任务编排、Skill编排 | 将用户意图转换为可执行能力调用。 |
| 能力中心 | 专业Tool、通用Skill、任务模板、标注工具、知识能力 | 对可调用能力进行统一注册和治理。 |
| 集成层 | 标准REST API、MCP、健康检查、统一错误码 | 实现专业工具与上层智能体解耦。 |
| 运行管理层 | 运行环境、发布包、部署实例、日志与监控 | 支撑工具部署、运行、版本和状态管理。 |
| 数据层 | 任务数据、图像、结果、报告、知识、配置元数据 | 统一保存或引用业务数据和能力元数据。 |

首页与智能交互需求

首页

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-HOME-001 | 首页应突出“智能检测任务入口”，支持通过自然语言直接描述检测需求。 | 一期 |
| FR-HOME-002 | 首页应提供综合智能检测、六类专业检测、任务中心、能力中心、知识问答等主要入口。 | 一期 |
| FR-HOME-003 | 首页应展示近期任务、任务状态、待复核事项及关键统计摘要。 | 一期 |
| FR-HOME-004 | 首页应支持展示当前专业工具服务状态或异常提示，便于用户判断能力是否可用。 | 一期 |

自然语言交互

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-CHAT-001 | 支持用户以自然语言创建检测任务、选择任务、查询历史任务和获取结果。 | 一期 |
| FR-CHAT-002 | 能够识别检测对象、任务类型、专业方向、批次/图像范围等关键信息，并在缺少必要信息时引导补充。 | 一期 |
| FR-CHAT-003 | 能够将用户意图映射为专业Tool、通用Skill或知识检索调用。 | 一期 |
| FR-CHAT-004 | 智能体给出的检测结论应以专业工具结构化结果为依据，不应在缺少检测证据时自行生成缺陷判定。 | 一期 |
| FR-CHAT-005 | 回答应能够引用关联任务、图像、缺陷、统计数据或知识来源，形成可追溯解释。 | 一期 |

智能任务中心需求

任务创建与组织

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-TASK-001 | 支持创建唯一任务编号，可录入任务名称、检测对象、型号、零件/批次号、任务类型、备注等信息。 | 一期 |
| FR-TASK-002 | 支持扫描或手工录入零件/批次号，并按任务—批次—图像组织业务数据。 | 一期 |
| FR-TASK-003 | 支持从文件导入图像；对于具备采集能力的专业工具，可保留采集接口或客户端采集入口。 | 一期 |
| FR-TASK-004 | 支持任务状态管理，包括草稿、待执行、执行中、待复核、已完成、失败/异常等状态。 | 一期 |
| FR-TASK-005 | 支持按任务、批次、时间、专业类型、状态等条件检索和筛选历史任务。 | 一期 |

检测执行与过程记录

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-RUN-001 | 每次专业工具调用均应记录工具标识、tool_version、model_version、api_version、输入参数、开始/结束时间、耗时、执行状态。 | 一期 |
| FR-RUN-002 | 失败调用应记录统一错误码、错误信息、trace_id或等效追踪标识，支持定位问题。 | 一期 |
| FR-RUN-003 | 支持重新执行失败任务或针对选定图像重新检测，重新执行不得覆盖原始执行记录。 | 一期 |
| FR-RUN-004 | 检测结果应与原始图像、执行记录和工具版本建立关联，确保结果可追溯。 | 一期 |

综合智能检测需求

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-INT-001 | 系统应根据任务意图自动选择一个或多个专业工具；用户也可查看并调整最终调用工具集合。 | 一期 |
| FR-INT-002 | 系统应基于工具能力描述、输入约束、对象类型和任务模板判断工具是否适用。 | 一期 |
| FR-INT-003 | 多工具执行应支持串行或并行编排，具体策略由任务模板或编排规则确定。 | 一期 |
| FR-INT-004 | 不同专业工具的返回结果应映射到统一上层结果模型，同时保留专业扩展字段。 | 一期 |
| FR-INT-005 | 综合结果应区分“工具原始结果、系统汇总结果、人工复核结论”，不得混为同一层结果。 | 一期 |
| FR-INT-006 | 综合检测结束后，应形成任务级异常摘要、缺陷/测量统计、专业工具执行概况和关联报告。 | 一期 |

专业检测能力需求

六类专业能力

| 专业能力 | 当前能力描述/对象 | 一期工作台重点 |
| --- | --- | --- |
| 荧光检测 | 面向荧光图像中的FI/裂纹类缺陷检测定位。 | 阈值/检测参数、原图与标注图对照、缺陷框/分割结果、置信度、复核与统计。 |
| 孔探检测 | 面向航空发动机压气机/涡轮叶片，开展叶片分类及裂纹、烧蚀、腐蚀等缺陷检测定位。 | 批量图像、叶片类别、缺陷类别/边界框/置信度、缺陷统计、复核修正。 |
| X射线检测 | 面向高能X射线DR图像序列/成组图像，开展关键结构识别、关键点定位与二维偏移测量。 | 成组图像/OPI元数据、状态间对比、关键点可视化、位移测量结果、测量统计。 |
| 热端部件图像检测 | 面向热端部件图像中的裂纹、掉块、烧蚀、形变等缺陷检测。 | 专业缺陷类别、批量检测、缺陷位置/置信度、严重程度/统计扩展、结果复核。 |
| 断口分析 | 面向断口图像开展断口形貌识别、宏观疲劳区域分析、疲劳条带测量及定量分析。 | 分类/分割/定量结果联合视图、测量参数、寿命反推等专业结果展示与复核。 |
| 金相分析 | 面向金相/显微组织等图像的专业识别、分析和定量能力。 | 具体检测对象、类别、定量指标和专业交互方式需结合金相工具最终能力清单固化。 |

【待确认】当前收到的技术资料中，“断口”和“金相”以“断口金相”合并工作簿形式提供；本需求按项目此前的六类专业能力口径保留两个入口，后续需确认其实际交付是两个独立Tool、一个Tool的两个能力，还是前端两个专业工作台共享同一服务。

专业工作台通用要求

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-PRO-001 | 进入专业检测模式后，只调用当前选择的专业Tool，不进行自动跨专业工具编排。 | 一期 |
| FR-PRO-002 | 提供任务/批次信息区、图像列表、专业参数区、执行控制区、主图像结果区、结构化结果区、统计区和复核区。 | 一期 |
| FR-PRO-003 | 支持单图检测与批量检测，批量任务应展示总体进度、成功/失败数量和异常图像。 | 一期 |
| FR-PRO-004 | 支持对缺陷定位、类别、置信度、测量值等结果进行可视化展示，并能够回溯到原图。 | 一期 |
| FR-PRO-005 | 支持人工复核、确认、修改或补充结果；人工修改必须保留修改前结果和操作记录。 | 一期 |
| FR-PRO-006 | 支持针对该专业能力生成专业统计和专业报告，报告内容可由任务模板配置。 | 一期 |
| FR-PRO-007 | 各专业Tool可注册专用参数schema和专业结果schema，由前端按schema进行动态渲染或通过专用组件扩展。 | 一期 |

检测结果综合分析与报告

综合分析

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-ANA-001 | 支持按任务、批次、图像、专业类型、缺陷类型统计检测数量、异常数量及相关指标。 | 一期 |
| FR-ANA-002 | 支持汇总多个专业Tool的执行结果，形成任务级综合摘要，同时保留各专业详细结果。 | 一期 |
| FR-ANA-003 | 支持同类任务/批次的历史结果查询和对比，为趋势分析预留数据基础。 | 一期 |
| FR-ANA-004 | 智能体可结合知识库对检测结果进行解释，但解释内容应与检测事实、知识来源明确区分。 | 一期 |
| FR-ANA-005 | 对于置信度低、结果冲突或工具返回undetermined的情况，应标记为待复核/不确定，不自动升级为确定结论。 | 一期 |

报告生成

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-RPT-001 | 支持按任务模板生成检测总结报告，报告应包含任务信息、批次/图像范围、工具与版本、检测结果、复核信息和统计摘要。 | 一期 |
| FR-RPT-002 | 综合检测报告应按专业能力分节展示结果，并提供综合结论/摘要。 | 一期 |
| FR-RPT-003 | 专业检测报告应支持专业化结果字段和图像证据。 | 一期 |
| FR-RPT-004 | 报告生成过程应保留生成时间、模板版本和关联任务版本信息。 | 一期 |
| FR-RPT-005 | 报告格式至少应支持平台预览与可下载文档格式；具体模板和格式由项目统一定义。 | 一期 |

知识增强能力需求

知识增强的定位是为任务理解、结果解释、规范查询和专业问答提供可检索的依据，不替代专业Tool的检测判定。

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-KB-001 | 支持接入检测规范、缺陷判定标准、工艺知识、历史案例、专业手册、工具说明等知识。 | 一期 |
| FR-KB-002 | 支持在自然语言问答和结果解释中检索相关知识，并展示来源信息。 | 一期 |
| FR-KB-003 | 支持按专业领域、知识类型、版本、有效状态等进行知识分类与权限控制。 | 一期 |
| FR-KB-004 | 知识内容更新后应保留版本或更新时间信息，避免使用已失效规范时无法追溯。 | 一期 |
| FR-KB-005 | 知识库的具体技术路线、向量模型、知识更新流程与涉密数据治理方案需在技术设计阶段进一步确定。 | 待确认 |

能力中心需求

专业Tool管理

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-TOOL-001 | 支持登记tool_name、中文名称、专业类别、能力描述、适用对象、输入约束、输出schema、负责人等元数据。 | 一期 |
| FR-TOOL-002 | 分别管理tool_version、model_version、api_version，不将三者混为一个版本号。 | 一期 |
| FR-TOOL-003 | 支持维护健康检查地址、推理接口、MCP配置（如采用）、超时、并发和调用策略。 | 一期 |
| FR-TOOL-004 | 支持工具启用/停用、服务状态展示和能力可用性判断。 | 一期 |
| FR-TOOL-005 | 支持工具与运行环境、发布包、部署实例之间的关联关系。 | 一期 |
| FR-TOOL-006 | 支持记录工具输入输出字段说明、错误码、性能基线、许可/知识产权说明和偏离项。 | 一期 |

Skill管理

Skill与专业Tool分开管理。专业Tool主要表示图像检测/识别/测量能力；Skill表示可被智能体复用的通用或业务能力，可组合调用专业Tool或其他系统能力。

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-SKILL-001 | 支持Skill注册、名称、版本、描述、输入参数、输出结果、依赖关系和执行方式管理。 | 一期 |
| FR-SKILL-002 | 支持Skill启用/停用、测试验证和版本更新。 | 一期 |
| FR-SKILL-003 | 支持智能体根据任务意图选择Skill，并支持Skill组合调用一个或多个Tool。 | 一期 |
| FR-SKILL-004 | Skill应具备清晰的权限边界和调用日志，避免通用能力绕过专业工具调用规范。 | 一期 |
| FR-SKILL-005 | 后续允许按插件/配置方式扩展新的Skill，不要求修改智能体核心代码。 | 一期 |

任务模板管理

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-TPL-001 | 支持配置任务类型、适用对象、默认专业工具、执行顺序、默认参数、是否需要复核、报告模板等。 | 一期 |
| FR-TPL-002 | 综合智能检测可使用任务模板作为工具选择和流程编排的重要依据。 | 一期 |
| FR-TPL-003 | 模板应支持版本管理，已执行任务应保留当时使用的模板版本。 | 一期 |

数据集与标注工具需求

【一期建设】平台不负责生产“高质量数据集”，但需要建立数据集元数据登记能力，并为数据来源、保存位置和外部数据管理系统预留接口。

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-DATA-001 | 支持登记数据集名称、专业类型、版本、来源、数据规模、用途、存储位置引用、负责人和备注等元数据。 | 一期 |
| FR-DATA-002 | 数据文件本体可由外部存储/数据系统管理，平台保存逻辑引用，不强制复制全部数据。 | 一期 |
| FR-DATA-003 | 各模型已有标注工具应通过能力中心统一登记和调用，平台提供统一入口与任务关联，不重建专业标注工具。 | 一期 |
| FR-DATA-004 | 标注结果与数据集版本、标注工具版本之间应保留关联，为后续训练链路预留。 | 一期 |
| FR-DATA-005 | 预留Dataset → Annotation → Training → Evaluation → Deployment对象关系与接口。 | 扩展 |

专业工具生命周期管理需求

一期目标不是建设完整DevOps/MLOps平台，而是先建立“可登记、可识别、可追溯、可运行、可维护”的工具资产管理基础。

| 阶段 | 一期管理要求 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 注册 | 工具基本信息、能力描述、版本、接口、输入输出、负责人、偏离项。 | 能力市场/自动注册。 |
| 验证 | 健康检查、标准接口、自检结果、性能基线、兼容性说明。 | 自动化测试流水线。 |
| 发布 | 发布包、版本、变更说明、目标环境、校验信息。 | 审批与自动发布流水线。 |
| 部署 | 部署实例、服务地址、环境基线、运行状态。 | 自动部署、弹性调度。 |
| 运行 | 健康状态、调用日志、错误、耗时。 | 统一监控告警、容量治理。 |
| 升级 | 记录目标版本、变更说明和升级状态。 | 灰度升级、自动回滚。 |
| 退役 | 停用工具/版本并保留历史任务可追溯性。 | 自动依赖影响分析。 |

运行环境管理需求

双版本交付基线

| 交付形态 | 环境基线 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 本地化部署版 | Windows 7 64位；Python 3.8.10 | 用于本地GUI/离线独立运行，各工具需评估代码及依赖降级兼容性。 |
| 服务器API版 | 中科方德 NFC Server 4.0（x86_64）；服务器Python及公共依赖版本由项目统一基线另行确定 | 专业工具按统一API规范服务化封装，供综合智能体调用；服务器端Python版本不直接等同于本地3.8.10基线。 |

环境基线管理

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-ENV-001 | 支持维护环境基线名称、操作系统、CPU架构、Python版本、公共依赖及版本、创建时间和状态。 | 一期 |
| FR-ENV-002 | 支持维护Tool版本与环境基线的兼容关系及偏离项。 | 一期 |
| FR-ENV-003 | 环境基线变更应形成新版本，不直接覆盖已用于历史任务的环境信息。 | 一期 |
| FR-ENV-004 | 对于存在GPU/CUDA等特殊资源依赖的工具，应显式登记并进行资源适配评估。 | 一期 |
| FR-ENV-005 | 外网模拟环境用于依赖兼容和服务化联调验证，验证通过后再迁移至离线内网生产环境。 | 一期 |

工具发布包管理需求

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-PKG-001 | 支持登记工具发布包版本、适用Tool版本、模型版本、目标环境、文件清单、大小、校验值和发布说明。 | 一期 |
| FR-PKG-002 | 发布包应包含能够完成部署与验证所需的代码/可执行程序、模型文件、配置、依赖清单、启动说明、测试样例等交付内容。 | 一期 |
| FR-PKG-003 | 发布包应可关联验收自检结果和已知偏离项。 | 一期 |
| FR-PKG-004 | 自动生成安装包、自动分发和自动升级不属于一期必交付功能。 | 扩展 |

部署实例与服务状态管理需求

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-DEP-001 | 支持维护部署实例名称、Tool版本、环境基线、服务器/主机、服务地址、端口、部署时间和状态。 | 一期 |
| FR-DEP-002 | 支持通过/health或等效健康检查接口获取服务和模型可用状态。 | 一期 |
| FR-DEP-003 | 智能体在选择Tool时应避免调用已停用或健康检查失败的实例。 | 一期 |
| FR-DEP-004 | 同一Tool允许存在多个版本或多个部署实例，具体路由策略可由配置确定。 | 一期 |
| FR-DEP-005 | 支持保留历史实例记录，历史任务结果应能够追溯到当时的部署版本。 | 一期 |
| FR-DEP-006 | 自动扩缩容、滚动发布、灰度升级、自动回滚作为后续扩展。 | 扩展 |

API与集成需求

专业工具标准接口

| 项目 | 统一要求 |
| --- | --- |
| 健康检查 | 优先统一为 GET /health，返回标准JSON，包含服务状态、Tool/Model/API版本等必要信息。 |
| 推理接口 | 优先统一为 POST /api/v1/inference；支持图像/成组图像及必要元数据输入，返回结构化JSON。 |
| 任务标识 | 调用时传递task_id，并建议传递trace_id，保证日志和结果可关联。 |
| 结构化结果 | 上层统一字段建议至少包含status、summary、defects/measurements、metrics、artifacts等；专业工具可增加扩展字段。 |
| 错误处理 | 成功和失败均返回JSON；采用统一HTTP状态与业务code，禁止仅返回框架默认错误页面/文本。 |
| 版本信息 | 返回tool_version、model_version、api_version，并写入调用记录。 |
| 性能与超时 | 各工具应提供CPU/目标环境实测延迟、吞吐、内存等数据，平台按工具配置超时和并发策略。 |

MCP接入

【一期建设】综合智能体应支持以标准API为基础接入专业工具；MCP用于工具能力注册与智能体调用的统一封装时，应保持与专业工具真实API一致，不在MCP层复制算法逻辑。

【待确认】MCP Server的统一部署位置、鉴权方式、Tool schema规范、API与MCP之间的映射方式需在总体技术架构设计阶段固化。

系统管理需求

| 编号 | 需求 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| FR-SYS-001 | 支持用户、角色和权限管理，至少区分普通检测用户、专业用户、能力管理员、系统管理员等权限。 | 一期 |
| FR-SYS-002 | 支持专业类别、缺陷类别、任务状态、结果状态等基础字典配置。 | 一期 |
| FR-SYS-003 | 支持系统参数配置，如默认超时、文件限制、报告模板、日志保留策略等。 | 一期 |
| FR-SYS-004 | 支持用户操作日志、能力调用日志和关键配置变更日志。 | 一期 |
| FR-SYS-005 | 涉及模型、工具、环境、模板等关键版本变更时应保留操作人、时间和变更说明。 | 一期 |

非功能需求

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 安全与保密 | 系统应适应离线内网运行，不依赖公网在线服务；生产数据、模型和知识不得因智能体调用而外发。具体安全、保密、账号和审计要求遵循单位现行制度。 |
| 兼容性 | 专业工具应遵循项目统一运行环境基线；本地版与服务器API版分别按规定环境适配，不以开发机环境替代交付环境。 |
| 可维护性 | 工具、模型、API、运行环境、发布包、部署实例均应独立版本化并建立关联，避免以文件夹名称或人工记忆管理版本。 |
| 可扩展性 | 新增专业Tool或Skill时，应尽量通过能力注册和标准接口接入，不修改智能体核心业务代码。 |
| 可追溯性 | 任务、输入图像、工具版本、模型版本、参数、执行记录、结果、复核和报告应形成完整链路。 |
| 可靠性 | 专业工具异常不得导致整个平台不可用；多工具任务中单个工具失败应可记录、提示并按策略继续或终止。 |
| 性能 | 平台本身应避免成为专业工具推理瓶颈；具体工具性能指标以各工具目标环境实测基线为准。 |
| 易用性 | 综合模式降低专业工具使用门槛；专业模式提供足够专业的参数和结果操作，避免为了“统一”而损失专业能力。 |

一期建设范围

一期以“平台可用、工具可接、任务可跑、结果可管、知识可查、报告可出、能力可维护”为目标，不追求一次性建设完整AI研发平台。

| 序号 | 一期交付能力 |
| --- | --- |
| 1 | 统一首页与自然语言智能交互入口。 |
| 2 | 检测任务中心：任务/批次/图像/执行/结果/复核/报告。 |
| 3 | 综合智能检测：意图识别、工具选择、调用编排、结果汇总。 |
| 4 | 六类专业检测入口及“统一框架+专业个性化”的专业工作台。 |
| 5 | 检测结果综合分析、统计、解释和报告生成。 |
| 6 | 知识增强：规范、标准、案例、手册等检索问答与结果解释。 |
| 7 | 能力中心：专业Tool、Skill、任务模板、标注工具。 |
| 8 | 数据集元数据登记及数据来源/存储位置引用。 |
| 9 | Tool/Model/API版本、运行环境基线、发布包和部署实例管理。 |
| 10 | 标准API/MCP接入、健康检查、统一错误处理与调用日志。 |
| 11 | 用户权限、字典、系统参数和关键操作审计。 |

后续演进方向

完善数据集治理，形成数据版本、标注版本和质量评价体系。

接入模型训练与评估平台，形成Dataset → Annotation → Training → Evaluation → Deployment闭环。

建设模型/工具自动化测试、自动发布、自动部署、灰度升级与回滚能力。

完善跨批次、跨型号、跨专业结果趋势分析和质量知识沉淀。

逐步引入更丰富的通用Skill和专业智能分析Skill，形成可扩展能力生态。

根据内网基础设施条件完善统一日志、监控、告警和运行治理。

待确认事项

| 编号 | 待确认事项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 六类专业能力最终清单及“断口/金相”的Tool拆分方式。 | 影响能力中心建模、专业入口及前端工作台数量。 |
| C-02 | 金相分析工具的正式能力范围、输入对象、输出指标及专业交互需求。 | 影响专业工作台定制。 |
| C-03 | 热端部件检测工具的准确适用部件范围，以及是否允许/需要GPU资源。 | 影响资源基线和部署方案。 |
| C-04 | 服务器端统一Python及公共依赖基线。 | 影响各工具最终交付包和兼容性测试。 |
| C-05 | MCP统一规范：Server部署、鉴权、Tool schema、与REST API映射。 | 影响综合智能体工具调用架构。 |
| C-06 | 知识库技术路线、知识更新/审核流程及涉密知识权限。 | 影响知识增强落地。 |
| C-07 | 报告模板、正式报告格式及报告审批/签署要求。 | 影响报告中心和验收。 |
| C-08 | 原始图像、结果图、报告的最终存储系统及生命周期策略。 | 影响数据架构和容量规划。 |
| C-09 | 专业Tool本地GUI版与平台专业工作台之间的功能边界，是否保留两套独立交互。 | 影响客户端与平台功能重复度。 |
| C-10 | 一期对“工具版本发布、升级”的自动化程度：仅登记管理还是需要半自动部署能力。 | 影响运维功能范围和开发工作量。 |

需求边界原则

专业算法归专业Tool：缺陷检测、分类、分割、测量等专业计算由专业工具负责，综合智能体不重复实现。

智能编排归综合智能体：任务理解、工具选择、调用编排、结果组织、知识解释和报告生成由平台负责。

数据生产与平台管理解耦：平台不承担高质量数据集生产，但应能够登记数据资产并统一调用标注能力。

训练能力暂缓但链路不封死：本期不建设模型训练，数据模型和接口应为后续训练/评估/发布预留。

统一不等于抹平专业差异：综合模式强调便捷统一，专业模式必须保留各专业工具所需的参数、结果和复核深度。

版本和环境必须可追溯：任何检测结果都应能追溯到工具版本、模型版本、API版本、运行环境和参数。

扩展优先通过注册和标准接口实现：新增Tool、Skill、模板和知识能力应尽量配置化/插件化，减少核心代码改造。

一期验收建议口径

为便于后续将需求转化为测试用例，建议一期验收至少覆盖以下端到端链路。该部分为需求说明书中的验收建议，最终验收条款仍需结合合同与测试大纲确认。

| 验收场景 | 最小验收结果 |
| --- | --- |
| 综合检测任务 | 自然语言创建任务 → 自动选择至少一个专业Tool → 完成调用 → 结果入库 → 生成综合摘要/报告，全链路可追溯。 |
| 专业检测任务 | 进入指定专业工作台 → 批量导入图像 → 设置专业参数 → 执行 → 查看缺陷/测量结果 → 复核修正 → 生成专业报告。 |
| 工具接入 | 新Tool按标准元数据、/health、/api/v1/inference或MCP注册后，可被能力中心识别并由智能体调用。 |
| 版本追溯 | 任一历史任务可查询当时使用的tool/model/api版本、环境基线、参数和执行日志。 |
| 异常处理 | 工具不可用、输入不合法、推理失败等场景能够返回标准错误并在任务中形成明确状态。 |
| 知识增强 | 针对检测结果或专业问题，可检索对应规范/案例/手册并展示来源，不改变原始检测结果。 |
| 能力管理 | Tool、Skill、任务模板、运行环境、发布包、部署实例能够登记、查询、启停或维护状态。 |